Egy szobai csillárban 3 darab 230 V, 40 W-os izzólámpa van, melyeket két kapcsolóval lehet működtetni. 
(1) Készítsd el az izzók azon lehetséges, egymástól különböző kapcsolásának rajzát melyekben, ha mindkét kapcsoló nyitva van, ne működjék egyik izzólámpa se, és egy kapcsoló zárásával ne legyen működtethető egyszerre három izzó!
(2) Válaszd ki ezek közül azokat, amelyekre érvényesek az alábbi feltételek, és a kiválasztott kapcsolások minden lehetséges kapcsolóállásában határozd meg az izzólámpák által leadott összteljesítményt! Mindegyik esetben indokolj!

Feltételek: 
· Egy adott kapcsolásban a különböző kapcsolóállások különböző összteljesítményt szolgáltassanak!

· Nem engedélyezett az áramforrás rövidzárlata!
Az izzólámpa ellenállása függ az izzószál hőmérsékletétől. A névleges feszültség felével működő izzók ellenállása 30%-al kisebb, ahhoz képest, mintha 230 V-on működnének.

